绍兴市公安局滨海分局专用设备供货项目征求意见

经绍兴市政府采购管理部门批准，绍兴市公共资源交易中心将于近期就绍兴市公安局滨海分局摄影摄像设备项目进行公开招标。现将有关技术需求公布如下,并征求意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现限制品牌、型号；

2、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

3、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改意见和建议的，请于2013年12月30日下午17时前（节假日除外）将书面材料密封后送至绍兴市公共资源交易中心政府采购科。同时将书面材料的电子文档发送至以下信箱：sxztb@163.com。联系电话：0575-88014864   联系人：严勇为

地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心政府采购科431室

三、合格的修改意见和建议书要求：

1、供应商提出修改意见和建议的，书面材料须加盖单位公章和经法人代表签字确认，是授权代理人签字的，必须出具针对该项目的法人代表授权书及联系电话。

2、专家提出修改意见和建议的，须出具本人与该项目相关专业证书复印件及联系电话。

3、各供应商及专家提出修改意见和建议内容必须是真实的，并附相关依据，如发现存在提供虚假材料或恶意扰乱政府采购正常秩序的，一经查实将提请有关政府采购管理机构，列入不良行为记录。

四、本项目预算：105万元

五、拟采购项目货物清单及技术要求：

01标专用设备一批

| 序号 | 设备名称 | 数量单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◇大空间502熏显设备 | 1套 | 技术参数： 外部尺寸（W*D*H）：≥1219mm x 711mm x 2090mm； ※内部容积：大于1000升 噪音：<50dBA 操作模式：自动/手动 湿度：预置80% 熏显时间：自动方式10-99分钟可调，默认为15分钟 手动方式： 实验人员自行控制 清洁时间：≥5分钟，熏显结束自动进入清洁程序 柜体结构: 采用聚丙烯和环氧涂层钢结构，配带锁外门，门由防爆玻璃、铝制框架和密封圈组成； ※过滤器使用寿命≥500次，自动计数。 控制系统：全自动微电脑控制，采用Printbuster™专利编程操作系统，可以控制、监测及显示熏显全过程； ※面板设计：LCD大型触摸液晶显示屏，可以非常方便的显示或设置所有的柜体运行参数，功能包括温度及相对湿度，声光报警，风机开关，熏显时间，清除残留胶体时间及紧急停止等； 过滤系统：采用独特的Multiplex™ 复合型活性碳过滤系统，并配有防静电预滤器，可以吸附熏显过程中残留的胶体，清除效率高于99.6%，确保没有残留的胶体泄漏到柜体外，影响实验环境及实验人员的安全； 过滤器型号识别窗口：透明窗口的设计，可以显示过滤器编号及安装日期，以便于方便及时的提示滤膜更换时间； 前门: 前门由防爆防刮花玻璃窗，铝制锁扣及密封圈组成，提供了更好的安全性，稳定性而且便于清洗，通过玻璃窗口实验人员可以清晰的观察柜内熏显变化过程； 风机: 采用高速无碳刷离心式风机；照明: 采用蒸汽防爆荧光灯； |
| 2 | ◇茚三酮（DFO）显现箱 | 1套 | 茚三酮DFO熏显设备 1、用于渗透性客体的手印显现，该设备通过准确控制茚三酮/DFO的显现条件，保证手印的显现达到最佳清晰度。 设备特点: •显现后的手印，纹线清晰，不洇散 •带有微型处理器的PID控制器，有效控制柜内温度和湿度稳定性 •对不同的化学试剂处理后的检材可设置不同的显现条件，设定值、过程值可同步显示 •大尺寸透明观察窗，内置大功率LED照明系统和自动加温系统，没有雾汽附着，方便观察 •数字化固体传感器，在DFO显现过程完成后，可迅速切换到茚三酮模式 •高性能的循环系统，保证柜内各处湿度和温度的均匀一致 •抽拉式的检材支架，可快速装载检材 技术参数： ※有光照温度范围: 40～100℃ 温度控制: ±0.5℃ 相对湿度范围: 40~80%RH（最高温度可达 80℃） 湿度控制: ±3% ※控制面板：数字化按钮模式 内部尺寸(WxDxH):≥610mm×410mm×560mm 外部尺寸(WxDxH):≥740mm×640mm×940mm 外部材质: 粉末涂层钢板 ※内部容积: ≥140L 内部材质: 耐腐蚀环氧涂层铝板 隔板及挂钩 标配 1 层隔板和 2 个挂钩 底座 固定水平底座 电压 208/230V, 60Hz, 15A 230V, 50Hz, 15A 重量 ≤150kg |
| 3 | ◇人体损伤检验鉴定设备 | 1套 | 1、技术参数： 频率：≥60HZ 功率：≥500W 转速：6500-24000转/分配置：主机1台、Φ65mm圆形锯片 1个、Φ65mm扇形锯片 1个、充电器 1个、电池 1个。法医活体勘查箱，额镜、喉镜、检查鼻镜、双用听诊器、128HZ音叉、叩诊锤、梅花针（皮肤针）不锈钢压舌板、体温计、色盲图谱、标准视力表、手电、放大镜、大号手术刀柄、手术刀片、一次性刺血针、止血钳、手术剪、眼科镊子、组织镊子、敷料镊子、直眼科剪子、弯眼科剪子、绷带剪子、绷带医用胶布、脱脂棉、片状纱布、乳胶手套、一次性PE手套、医用消毒盒、指纹捺印盒、洗耳球、不干胶比例尺、红色记号笔、黑色记号笔、签字笔、文具盒、物证标签、铝合金箱。物证提取箱：眼科剪刀 1把 普通剪刀 1把 眼科镊子 1把 敷料镊子 1把 分离针 1根 锤子 1把 凿子 1把 照明放大镜 1把 长波紫外灯 1只 头带式照明灯 1个 美工刀 1把 手术刀柄 1把 手术刀片 1包 真空采血器 8套 采血针 20根 3m卷尺 1盒 不锈钢直尺 1把 一次性刻度吸管 10支 无塞塑料试管 10支 1毫升离心管 10只 5毫升注射器 5支 滴瓶 2个 血液收集瓶 2个 尿液收集瓶 2个 滤纸 1包 干冰 2包 尿杯 10个 牙签 1筒 大号纸物证袋 5个 中号纸物证袋 5个 小号纸物证袋 10个 大号塑料物证袋 5个 中号塑料物证袋 5个 小号塑料物证袋 10个 血样送检袋 5个 血痕预实验试剂盒 1盒 抗人血红蛋白试剂条 10包 抗人精试剂条 10包 大刮刀 1个 LED手电筒 1个 毛刷 1把 物证盒 4个 纱布 1包 一次性手套 1包 汗布手套 2付 标签纸 1张 透明胶条 1套 不干胶比例尺 20条 文具盒 1个 红色记号笔 1支 黑色记号笔 1支 签字笔 1支 铅笔 1支 橡皮 1块 铅笔刀 1把 说明书 1份 铝合金箱 1个，物证保管箱、输入电压：AC220V/DC12V 、制冷功率：≥65W 、制冷温度：5℃ 、净 重：5KG 、容 积：24L 、外形尺寸：≥40x30x42mm，电筒式多波段光源、•LED功率：≥5W •LED寿命：≥50000小时•色温：≥5000K•波段输出： 白光 400nm-700nm 紫光 400nm-405nm蓝光 465nm-485nm绿光 520nm-535nm红光 610nm-620nm•电池组：8.4V锂电池（五组）•电池组工作时间：≥70分钟/组•重量：≥380g/把•主机尺寸：≤长230mm ≥直径42mm，生物显微镜、观察头：U-CBI30-2，双目；视场数：≥20；倾角：镜筒倾角为≥30°放大倍数：40×-1600× 物镜：物镜，平场消色差 载物台：尺寸为≥188mm × 134mm，活动范围为X轴向≥76mm ×Y轴向≥50mm，双片标本夹，标配橡胶帽 聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑 光源：UIS光学系统（无限远校正系统） 内置透射光柯勒照明，6V30W卤素灯 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz 调焦范围：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为≥36.8mm，总行程为≥25mm，微调行程为每圈≥0.2mm，具备粗调限位器和张力调整环台式放大镜活体检验箱，便携式耳镜、检耳镜-便携+直接照明非常小巧，适合任何口袋，物超所值≥ 3倍放大图像，可旋转的观察窗，不可拆卸的观察窗，清晰的图像放大 HEINE XHL氙卤技术，亮度高，视野大检耳镜还具有进气口，配备鼓气球，用于鼓气试验 分离式头和手柄，方便保存，灵活更换高强度多聚碳酸盐与镀铬金属外衣高科技合成，镀铬金属头持久耐用，便携式眼镜、供法医伤残鉴定时眼科诊断使用。 交直流两用电源。 照明形式：大光斑，小光斑屈光度补偿 电源：1.5V×2 (2号电池)或者 AC 220V/50Hz 灯泡: 2.5V/0.3A 手柄：钢制 电源适配器：220V/50Hz，人类学骨骼测量仪、直脚规、弯脚规、附着式量角器、测骨盘、人类学关节角度测量仪用于法医和司法鉴定机构对活体伤残鉴定，测定头、颈、臂、指、手、脚、臀部等活动部位的弯曲角度主要配置：2个量度不一样的双叉测角器（1号双叉测角器长度测量范围：0-35cm、0-20cm，角度测量范围：0-180°；2号双叉测角器长度测量范围：0-40cm、0-35cm，角度测量范围：0-180°）、1只罗盘式测角器（测量范围：0-360°）、1只指关节测角器（测量范围：0-180°-360°）、1付汗布手套、1付乳胶手套、1只砝码（附线）、1只铝合金箱。天平最大称重量≥100克，最小分度值≤0.1克。具有去皮重、称量自动效准、自动清零、零点自动跟踪和故障显示等功能。 ◇影像片扫描仪 1套 1、产品资质要求： 品质保证：产品通过CE认证 ISO13485质量体系认证 软件拥有《软件产品登记证书》 司法鉴定专用软件拥有《计算机软件著作权登记证书》 ※所提供的软件与硬件需同一家制造商提供，并提供相关资质文件；否则做为无效标处理 2、扫描仪技术参数： 1、技术指标： 额定电压/频率： 220V /50HZ 最大电源功率：≥40W 最大灰度参数：≥16bits 扫描速度:≤13.5秒 最大光学分辨率：≥800dpi 光密度范围： 0~4.0D ※胶片尺寸： 大于5″×7″到 小于14″×17″ 图像失真率：＜1% 扫描元件：专用μ－lens CCD（6线微透镜） ※除尘方式 ：自动除尘 透射光源:冷阴极射线管 适宜环境温度：5℃-35℃ 适宜环境湿度：湿度：10-80% 无凝露 材质：ABS外壳 2、司法扫描专用软件 软件技术参数： 登记扫描，受检人查询功能 受检人信息登记、修改、删除、查询；申请单、鉴定报告扫描 胶片扫描功能 扫描的图象直接转换成标准DICOM3.0格式保存入库。 网络功能 扫描图像可发送到任何遵从DICOM 3.0标准的PACS/HIS/RIS系统 图像保存 定期刻录受检人图像信息到光盘保存，根据受检人信息查询光盘图像 鉴定报告和专家系统 提供鉴定报告模板方便生成鉴定报告书，可以直接打印图文报告。 鉴定报告格式可进行个性化设置。 激光胶片输出 DICOM胶片打印，能够进行图像的选择编辑，区域选取打印，拼图打印等。 图像处理功能 （1）具有调整窗宽窗位、放大缩小、局部调窗、图像旋转、多幅图像同时处理等图像处理功能。 （2）可以对各种长度、角度、面积进行测量；在图像任何区域可以进行文字标注。 （3）可以调阅不同受检人的图像进行对比显示，方便研究案例。 （4）图像切割功能，CT、MRI胶片扫描后可以切割成多个单幅图像自动生成序列。 （5）扫描图像可以另存为JPG，BMP格式，方便Word、 PowerPoint调用图像写论文。 （6）图像采集支持数码摄像或照片扫描格式。 （7）系统智能定标，可进行曲线与直线定标，精确进行体表损伤面积测量，关节活动角度测量。 |
| 4 | 尸体解剖设备 | 1套 | 1.控温范围：0℃ ~ 100℃ 2.温度均匀性： ≤±0.3℃ 3.温度稳定性：±0.3℃ 4.温度显示精度：≥0.1℃ 5.升温速度：<20min （从20℃ to 100℃） 6.制冷时间：≤25分钟 （从室温下降到室温以下20℃ （环境温度为30℃下检测） 7.制冷速度：≥7℃/min （从100℃降到20℃）≥1.2℃/min （从室温开始下降10℃） 8.振荡转速范围：300-1600 rpm （步进 1 rpm） 9.振荡幅度与方式：≥3 mm （水平回转） 10.时间设置最长:99h59min 11.最高温度: ≥100℃ X光片观片LED灯：金属结构箱体，磨砂有机面板式观察灯，组合电子荧光灯。用于观察X光胶片。 功 率：≥120W 外型尺寸：≥955 × 525 × 105 mm 进口紫外灯，254-365NM，脏器称，材料：不锈钢外壳、数字显示：液晶最大秤量：≥5kg 分度值：≥1g 普通天平，最大称重量≥100克，最小分度值≥0.1克，法医尸体勘查箱，骨锯、微弯头颅骨膜剥离器、骨锤、大号手术刀柄、大号手术刀片、大号缝合针、白色医用缝合线、黑色医用缝合线、弯头手术剪 直圆手术剪、弯头止血钳、直头止血钳、组织镊子、敷料镊子、截断刀、不锈钢勺、丁字凿、穿刺探针 勾状探针、球状探针、手术器械盘、尸体手指扳直器、尸体指纹捺印器、指纹捺印盒、左手指纹捺印卡 右手指纹捺印卡、LED手电筒、≥30cm钢板尺、≥5m钢卷尺、尸体腐臭抑制剂手术衣、乳胶手套、汗布手套 一次性塑料手套、毛巾、棉签、纱布、纸物证袋、塑料物证袋、物证瓶、≥5ml一次性注射器、≥10ml一次性注射器、带盖塑料试管、医用胶布、红色记号笔、黑色记号笔、黑色不干胶比例尺、白色不干胶比例尺、物证标签、放大镜、消毒纸巾、指南针、尸体温度计、铝合金箱，电热干燥箱，1、冷扎钢板外壳、不锈钢内胆。 2、箱门中间设有双层钢化玻璃观察窗。 3、内部隔板可自由调节高度。 4、硅橡胶磁性胶条，密封良好。 技术参数： 1、2、温控范围：室温+10 250℃ 3、温度波动：±1℃ 4、功 率：≥1.6kw 5、工作室尺寸：≥350 x 350 x 350mm，器材玻璃柜尺寸：≥59×59×210cm，铝合金材质，医用平车，适用于解剖室内解剖器具的盛放，万向脚轮，方便法医取用。外形尺寸（长深高）：≥66×50×90cm；器械盘尺寸：≥56×40cm；双层；层间距：≥55cm；不锈钢材质。进口台式多波段光源，※主机（≥400W弧光灯/1500小时）、※10毫米直径液体光导管、※滤光片转轮W1B-SET：UV365-UV390-415-445-455-白光、滤光片转轮W2B-SET：CSS-515-535-555-SP575-600、滤光片转轮W3B-SET：UV365-445-CSS-515-555-白光、观察眼镜：橙色2副、观察眼镜：红、黄、紫外各一副 照相机滤光片4片：橙色、红色各2片、柔性支架、新型FBI抗震软箱，立体照相显微镜，1. 目镜：WF10X（可选购WF5X，WF12.5,WF15X,WF20X,WF25X,WF25X); 物镜：0.7-4.5连续可调；瞳距调节范围：55mm-75mm; 工作距离：≥95mm; 圆形载物台直径：≥φ95mm; 手轮调焦范围：≥60mm; 升降调节范围：≥110mm; 视度调节范围：±5屈光度；光学器材干燥柜，机能特点：（形状记忆合金主导的稳定除湿机芯）： 1. 全自动高效静音除湿，空转约2-3小时即可达至低湿水平。 2. 全年除湿稳定，不受环境温差影响，停电可持续吸湿。 3. 采用特殊吸湿材料，免更换，且吸湿的同时也能净化柜内空气。 4. 极安全，不结霜、不滴水、不反潮、无热效应，且极省电. 外尺寸：≥W404×D375×H1156 mm 上仓尺寸：≥W375×D345×H390 mm 下仓尺寸：≥W375×D345×720mm 除湿容积：≥142L 平均功率：≥5W ，台虎钳形状：台虎钳 样式：美式 重量：≤26（g） 适用对象：电缆,钢丝,管子,钳台 规格：≥6（mm）、特性：普通 柄部材质：合金钢，手枪钻，额定输出功率： 320（W） 钻孔直径： 钢材10 铝材13 木材20 钻头夹持方式： 钻夹头 电钻是否可调速： 无级调速 、电钻结构： 手枪式 额定转速：≥ 2500（r/min） 重量：≤ 1.2（kg） 、类型： 手电钻 电源类型： 交流电源 、冷却方式： 自扇内冷式、适用范围： 钻孔 电源电压： 220V 、外形尺寸：≥ 253*200（cm） 空载转速：≥ 2500（r/min） 、手柄结构： 后直手柄 |
| 5 | 现场勘查制卷设备 | 网络版 | 本系统是根据刑事照相制卷的工作流程设计而成的，其工作目的是将数码相机、扫描仪等设备采 集的数字图象在计算机上用刑事照相制卷系统软件进行图片的编排、关联图片的标划及图片的文字说明等工作，并通过彩色喷墨打印机将照片卷用连续照片纸打印出来并直接成卷，同时保存电子版文件。 1、打印机 1台 2、打印卷纸 5卷 3、打印卷纸不锈钢转动支架 1个 4、四联卡纸 300张 5、软件1套 6、加密狗1个 |
| 6 | 现场勘查辅助设备 | 定制 | 现场勘查踏板12块、活动伸缩梯1架、盘电线2套、物证周转箱2只、高空保险带2套、防滑防刺消防雨靴6双等现场勘查灯：※灯泡寿命：>50000小时 ※连续照明：≥3小时 重量：≤0.5KG、光照强度：≥3000LM 体积：≤320X55mm、可变光大范围：3米处圆光直径≥1．5米、工作电压：1A、电池类型：进口可充锂电池、 电池容量：DC 14.4V2.5AH 10、光照均匀度：≥85%、充电方式：交直流电可充、LED光源功率：≥24W 、充电时间：2小时+/-30分钟、 色温：≥7000 ※、光亮度：20%-100%可调配置：充电器、铝箱。 灰尘足迹熏显箱，采用雾化JB熏显液，气熏灰尘痕迹的技术手段。该方法是灰尘静电吸附的重要补充，实现了灰尘痕迹系列化提取检验。足迹搜索灯，连续照明：≥2小时 光照强度≥8000LM 光束范围：3米处3米光照均匀度：≥85% 灯泡寿命：＞50000小时,LED光源功率：≥10颗12W色温：≥6500 重量：≤2KG 体积：≤240×150×50mm 工作电压：1A强弱光可调：20-100% 电量显示：二级管电量显示电池类型：长寿命可充电池电池容量：DC 24V5AH 充电输入电压：AC110-240V@50/60HZ充电时间：≤1.5小时+/-30分钟金属字迹显现箱，20 管钢字迹显现甲液 20 管钢字迹显现乙液 5 管铝字迹显现甲液 5 管铝字迹显现乙液 5 管铜字迹显现甲液 5 管铜字迹显现乙液 10 张 80 号砂布 10 张 120 号砂布 10 张 150 号砂布 10 张 150 号砂布 1 块抛光毡块 200 个绵棍 1 包脱脂棉 1 块毛巾 1 付汗布手套 100 只一次性塑料手套 1 把剪子 1 把压碎钳 铝合金外箱 |

付款方式：合同生效后5个工作日内，甲方向乙方开具30%预付款发票，乙方向甲方支付30%的货款，货到乙方指定地点，设备安装、培训、调试运行正常，验收合格后10个工作日内乙方向甲方支付剩余的70%货款。

设备维护期：设备一年（含）7*24免费设备保修和售后现场技术服务，响应时间2小时内，4小时内到达现场。系统软件产品的质保执行原厂商的标准保修服务]，包括免费升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。

产品配件在质保期满后，维修费只收取配件的成本费。

技术支持期：在设备使用的所有时间范围内，提供多种方式的运行技术支持，特别是新应用的添加和开发。

六、评分办法

1、评分方法：

本次评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、投标设备技术参数与功能配置、品牌、市场占有率、售后服务承诺、评委印象等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

2. 标评分标准

总分100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人或5人以上单数组成，评分计算技术分时，去掉一个最高分，去掉一个最低分，平均值保留小数2位））：

2.1技术分（60分）

| 技术分 60 分 | 评委对技术参数的满足情况进行综合评议（0-27分）：技术参数大于或等于招标文件的要求的得27.0分；带※号的参数不得偏离，否则做无效标处理。其他如有偏离，每项扣1分 |
| --- | --- |
|  | 评委对仪器的配置完整性进行综合评议（5分）：评议为优者得3.5-5.0分，评议为良者得2.5.0-3.4分，评议为合格者得1.0-2.4分，评议为不合格者得0分。 |
|  | 评委对仪器的先进性、稳定性、可靠性进行综合评议（5分）：评议为优者得3.5-5.0分，评议为良者得2.5.0-3.4分，评议为合格者得1.0-2.4分，评议为不合格者得0分。 |
|  | 销售业绩（0-12分）。评标委员会对近三年内的同类项目的成功案例进行综合评议, 1、茚三酮DFO显现箱需提供4份以上同品牌的合同得3分，不提供合同不得分。 2、大空间502熏显设备需提供5份以上同品牌的合同得3分，不提供合同不得分。 3、影像片扫描仪需提供4份以上同品牌的合同得3分，不提供合同不得分。 4、其他设备提供类似的合同3份得3分，不提供合同不得分。 备注：打◇的设备需投标文件技术部分内承诺在中标后签订合同前提供原厂家授权书，否则作无效标处理。 业绩必须是投标单位自己的合同，其他公司签订的合同无效。（投标文件中附上合同复印件，开标时投标人随带原件备查） |
|  | 仪器维修保养服务（0-3分）：（根据免费质保后维修保养方式，责任范围，费用情况等比较，投标人的供货承诺与惩罚措施打分）； |
|  | 人员培训计划（0-3分）：根据投标人提供的培训方案，包括人员、时间、培训内容和目标进行综合仪； |
|  | 售后服务（0-5分）：评委会对售后服务的措施和质量保证进行评议（根据投标人的设置的服务机构、售后服务体系完善性、售后服务体系的真实性等内容打分）满分5分 |

2.2商务分（40分）

评标基准价：以有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

注：如投标文件未按规定制作、填写、密封封装的，技术总分评标委员会将酌情予以15分的扣分。

七、供应商投标资格条件

1、符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2、具备本中心政府采购供应商会员资格。

绍兴市公共资源交易中心

2013年12月25日